GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Formun düzenlenmesinde kullanılan mevzuat

91/155/EC ve Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’nin değişik 22. Maddesine dayanılarak 11 Mart 2002 tarihinde yayınlanan “Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği” ne göre hazırlanmıştır.

Madde/Müstahzar Adı : KAUÇUK TUTKALI

Hazırlama Tarihi 			: 15/12/2015

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 		: 01

SayfaNo:1/6

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması		 : KAUÇUK TUTKALI

1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı		 : Kauçuk zemin yapıştırma tutkalıdır.

1.3. Firmanın Tanıtımı 			 : KMS KENT MOBİLYALARI A.Ş.

Adres: Tuzla Kimya Sanayicileri OSB Melek Aras Bulvarı Kristal Cad. No:26 Tepeören-Tuzla/İSTANBUL

TEL: (0216) 593 05 01					FAKS: (0216) 593 05 01

2. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

| Kimyasalın Adı. | CAS No. | EEC No. | % İçerik. | Tehlike İşareti. | Risk İbareleri. | Güvenlik Durumları. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öğütülmüş Kalsit | 1317-65-3 | 215-279 | 65-75 | - | - | - |
| Diisobuthyl phtalate | 84-69-5 | 201-553-2 | 0,17-0,23 | N | R50/53 | S61 |

3. TEHLİKELERİN TANITIMI

En Önemli Tehlikeleri :Ürün doğru biçimde kullanıldığı takdirde , insanlar ve çevre için bilinen

hiçbir tehlikesi yoktur.

-Özel Tehlikeler 			     :

-Potansiyel Sağlık Etkileri

-Solunması Halinde		 	     :

-Cilt Teması Halinde 			     :

-Yutulması Halinde 			     :

-Gözle Teması Halinde 	 	     :

-Aşırı Maruz Kalmanın Kronik Etkileri :

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Formun düzenlenmesinde kullanılan mevzuat

91/155/EC ve Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’nin değişik 22. Maddesine dayanılarak 11 Mart 2002 tarihinde yayınlanan “Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği” ne göre hazırlanmıştır.

Madde/Müstahzar Adı : KAUÇUK TUTKALI

Hazırlama Tarihi 			: 15/12/2015

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 		: 01

SayfaNo:2/6

4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

●Solunması Halinde : Temiz havaya çıkarın. Dinlenmesini sağlayın.

●Cilt ile Temasında : Bulaşan elbiseler çıkarılarak, cilt bol sabunlu su ile yıkanır. Kalıcı bir tahriş oluşmuşsa tıbbi yardıma başvurun.

●Göz ile Temasında : Göz bol su ile 15 dakika yıkanır. Gözdeki tahriş devam ediyorsa tıbbi kontrol yapılması gerekir.

●Yutulması Halinde : Hasta kusturulmaz ve ağızdan hiçbirşey verilmez. Gerekirse ürün etiketi ile birlikte doktora başvurulur.

●Müdahale Edenlerin Korunması :

●Doktora Notlar :

5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ

●Söndürme Maddeleri : Alkole dayanıklı köpük, CO2, kuru toz , su spreyi.

●Kullanılmaması Gereken Söndürme Maddeleri : Su jeti

●Özel Tehlikeler :

●Yangınla Mücadelede Gerekli Koruyucu Donanım : Koruyucu pozitif basınç solunum cihazı,gözlük ve bütün bedeni örten koruyucu yangın söndürme giysileri kullanılır.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER

●Kişisel Önlemler : Uygun koruyucu giysiler kullanınız.

●Çevresel Önlemler : Toprak ve su kirlenmesini önleyin. Kum, toprak veya diğer uygun engeller kullanarak kanallara, rogarlara ve akarsulara sızmasını önleyin.

●Temizleme Yöntemleri : Sıvıyı kum, toprak veya yayılmayı durdurucu maddeler kullanarak emdirin veya kontrol altına alın. Güvenli bir şekilde imha edilmesi için kürekle toplayarak

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Formun düzenlenmesinde kullanılan mevzuat

91/155/EC ve Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’nin değişik 22. Maddesine dayanılarak 11 Mart 2002 tarihinde yayınlanan “Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği” ne göre hazırlanmıştır.

Madde/Müstahzar Adı :KAUÇUK TUTKALI

Hazırlama Tarihi 			: 15/12/2015

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 		: 01

SayfaNo:3/6

7. KULLANMA VE DEPOLAMA

7.1. Kullanma

Teknik Önlemler :

Koruyucu Önlemler : Ürünün uygulama yapıldığı ortamda yemek ve içmek sakıncalıdır. Depo ve çalışma alanları iyi havalandırılmalıdır. Sigara içilmemelidir.

7.2. Depolama

Teknik Önlemler : İyi havalandırılan ortamlarda depolayınız. Direk güneş ışığından veya ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

Depolama Koşulları : Direkt güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35 C arasında depolayınız. Kullanılmadığında ambalajının ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

Uyumsuz Olduğu Maddeler : Metal ve metal alaşım içeren ambalaj içerisinde muhafaza edilmemelidir.

●Ambalaj Şekli : Plastik

7.3. Özel Kullanım(lar) :

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

8.1. Maruz Kalma Limit Değerleri :

8.2. Maruz Kalma Kontrolleri : Ürün çalışılan mahal ile ilgili ve kontrol edilmesi gereken sınır

değerleri olan maddeleri önemli miktarda ihtiva etmemektedir.

8.2.1. Mesleki Maruz Kalma Kontrolleri

●Mühendislik Kontrolleri :

8.2.1.1. Solunum Sisteminin Korunması : Uygulama yapılan yerlerde yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

8.2.1.2. Ellerin Korunması : Nitril kauçuk eldiven kullanılmalıdır.

8.2.1.3. Gözlerin Korunması : Koruyucu gözlük kullanılmalıdır.

8.2.1.4. Cildin Korunması : Kimyasal maddelere dayanıklı iş elbisesi kullanılmalıdır.

8.2.2. Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri :

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Formun düzenlenmesinde kullanılan mevzuat

91/155/EC ve Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’nin değişik 22. Maddesine dayanılarak 11 Mart 2002 tarihinde yayınlanan “Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği” ne göre hazırlanmıştır.

Madde/Müstahzar Adı :KAUÇUK TUTKALI

Hazırlama Tarihi 			: 15/12/2015

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 		: 01

SayfaNo:4/6

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1. Genel Bilgiler

Fiziksel Hali : Viskoz sıvı

Kokusu : Karakteristik

9.2. Önemli Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

Özellikleri Birim Değerler Test Metodu

pH 						2,0 - 3,0                   TS5808

Viskozite 					9500-15000     ASTM 2186

Kaynama noktası/Kaynama Aralığı 	Uygulanmaz

Parlama Noktası 				Yanıcı değildir

Alev Alma Sıcaklığı 				Yanıcı değildir

Patlayıcılık Özellikleri 			Patlayıcı değildir

Oksitlenme Özellikleri 			Uygulanmaz

Buhar Basıncı 				Uygulanmaz

Dağılım Katsayısı 				Uygulanmaz

Buharlaşma Hızı, Oranı 			Uygulanmaz

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Formun düzenlenmesinde kullanılan mevzuat

91/155/EC ve Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’nin değişik 22. Maddesine dayanılarak 11 Mart 2002 tarihinde yayınlanan “Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği” ne göre hazırlanmıştır.

Madde/Müstahzar Adı : KAUÇUK TUTKALI

Hazırlama Tarihi 			: 15/12/2015

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 		: 01

SayfaNo:5/6

10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE

10.1. Kaçınılması Gereken Durumlar : Aşırı sıcak ve soğuktan korunulmalıdır.

10.2. Kaçınılması Gereken Materyaller : Isı ve tutuşturucu tüm kaynaklardan uzak tutulmalıdır.

10.3. Tehlikeli Bozunma Ürünleri : Bilinen hiçbir tehlikeli bozunma ürünü yoktur.

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİ

●Akut Toksisite : LD50 (Oral , fare) : > 5000 mg/kg

●Kronik Toksisite :

●Solunması Halinde :

●Deri İle Temas Halinde : .

●Göz İle Temas Halinde :

●Yutulması Halinde :

12. EKOLOJİK BİLGİ

12.1. Ekotoksisite : Çevreye etkisi hakkında yeterli bilgi yoktur.

12.2. Hareketlilik (Mobilite) :

12.3. Kalıcılık ve Bozunabilirlik :

12.4. Biyobirikim Potansiyeli :

12.5. Diğer Ters Etkiler :

13. BERTARAF BİLGİLERİ

●Atıkların Bertaraf Edilmesi 	: Belediye yönetmelikleri göz önüne alınmalı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Formun düzenlenmesinde kullanılan mevzuat

91/155/EC ve Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’nin değişik 22. Maddesine dayanılarak 11 Mart 2002 tarihinde yayınlanan “Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği” ne göre hazırlanmıştır.

Madde/Müstahzar Adı : KAUÇUK TUTKALI

Hazırlama Tarihi 			: 15/12/2015

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 		: 01

SayfaNo:6/6

14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ

●Taşıma Şekli ve İlgili Mevzuat :

Bu ürün için ADR, IMO ve DGR (IATA) taşıma kuralları geçerli değildir.

●Çevre ve İnsan Sağlığının Korunmasını Teminen Kullanım ve Satışında Kısıt Var ise İlgili Mevzuat (lar) :

15. MEVZUAT BİLGİSİ

●Ürünün Tehlike İşareti :

●Etiketleme için Risk Cümlecikleri :

Etiketleme için Güvenlik Cümlecikleri :

S2 : Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

16. DİĞER BİLGİLER

Yukarıda yazılanlar firmamızın derlediği sevk tarihindeki bilgilerdir. Bu bilgilerin kullanımı ve ürünün kullanım şartları firmamızın kontrolü altında değildir. Ürünün kullanım güvenliğini sağlamak kullanıcının yükümlülüğündedir.